《流体力学A》大作业

- 题目

某棱柱形长直排水渠道设计

- 设计资料

流量:

渠长：

土质：黏砂土，免冲最大允许流速。

稳定边坡系数：

渠壁糙率：

渠底坡度：避免高填深挖，根据地形条件确定，取。

渠道超高：

沿线地面高程、渠顶起点（k0+000）高程见表1。

表1 沿线地面及渠顶高程（m）

| 地面高程 | 321.55 | 321.65 | 321.50 | 321.45 | 321.40 | 321.45 | 321.30 | 321.35 | 321.20 | 321.10 | 321.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渠顶高程 | 321.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 里程 | K0+000 | K0+010 | K0+020 | K0+030 | K0+040 | K0+050 | K0+060 | K0+070 | K0+080 | K0+090 | K0+100 |

断面形式，如图1所示。

图1 渠道断面形式

- 设计要求

●按水力最优概念进行长直棱柱形渠道断面尺寸设计（附计算书）

●完成表2中沿线各高程计算

表2 沿线渠顶、渠底、水面高程（m）

| 地面高程 | 321.55 | 321.65 | 321.50 | 321.45 | 321.40 | 321.45 | 321.30 | 321.35 | 321.20 | 321.10 | 321.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渠顶高程 | 321.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 渠底高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水面高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 里程 | K0+000 | K0+010 | K0+020 | K0+030 | K0+040 | K0+050 | K0+060 | K0+070 | K0+080 | K0+090 | K0+100 |

●渠道土方开挖工程量估算（附计算简图及计算书）

●判断渠道水流流态（急流或缓流）

●判断渠道底坡性质（急坡或缓坡）

●检算渠道是否需要加固？

- 参考书

●禹华谦主编，工程流体力学（水力学），第4版，西南交通大学出版社，2018年8月。

●禹华谦编著，流体力学简明教程，天津大学出版社，2010年1月。

●禹华谦主编，工程流体力学，第3版，高等教育出版社，2017年2月。

- 学生作业说明：要求必须手写完成，否则以零分记载成绩。

6、必须清晰拍照（或者扫描）后转换成PDF格式上传至在线机考客户端中离线作业功能上传，否则不予评阅。